AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO 04/2021

A Administração Municipal do Município de Paverama comunica através do presente o interesse na contratação de empresa para aquisição de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica on grid, de produção de eletricidade através de conversão fotovoltaica, com potência de pico maior ou igual a 11,00 kwp, para geração média anual estimada em 1300KW/mês, com fornecimento de material e mão de obra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudência Franklin dos Reis, situada na Rua João Pereira de Aguiar, 400, Bairro Morro Bonito, neste Município:

1. SERVIÇOS QUE DEVERÃO ESTAR INCLUSOS:

1.1. Elaboração de projeto de viabilização do sistema de geração solar;

1.2. Encaminhamento de documentação para liberação do paralelismo junto à concessionária de energia elétrica;

1.3. Fornecimento e instalação de gerador fotovoltáico, placas e inversor com suportes e placas em aço inox adequados para o telhado;

1.4. Instalação dos cabos de ligação para corrente contínua desde as placas até o inversor;

1.5. Instalação do sistema de aterramento conforme NBR 5410;

1.6. Substituição do disjuntor geral da medição após pedido de alteração de classe;

1.7. Instalação dos cabos de ligação para corrente alternada entre o inversor e o quadro de distribuição já instalado;

1.8. Configuração do inversor e do acesso via internet para acompanhamento dos parâmetros dos mesmos. O município deverá disponibilizar ponto para acesso à rede;

1.9. Ligação do sistema solar a rede proveniente da concessionária de energia elétrica – CERTAJA;

1.10. Fornecimento de todos os equipamentos para a instalação do Gerador Fotovoltaico como módulos, cabos de ligação e acessórios, inversor para transformação da energia DC para AC, quadros dos equipamentos técnicos para proteção DC e AC, incluindo cabos de ligação e acessórios (cabos CA e CC), painel de medição de energia produzida, quadro para interligação com a rede pública, sistema de aterramento, sistema de proteção contra surto; mão-de-obra de instalação do gerador fotovoltaico; supervisão e acompanhamento técnico da instalação do gerador; acompanhamento da aprovação do projeto elétrico e ativação do gerador junto à concessionária de energia elétrico CERTAJA, manutenção e suporte técnico disponível, transferência de conhecimento através de treinamento, fornecimento de sistema de monitoramento via web e/ou celular, nos termos e condições a seguir inseridas.

1.11. Os equipamentos a serem fornecidos deverão obedecer as normas da NBR e certificados INMETRO.

2. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS:

2.1. Os prazos e condições de garantia serão contados da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, compreenderão os seguintes prazos:

2.1.1. Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano para toda a estrutura física do objeto incluindo serviços e materiais;

2.1.2. Garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os inversores;

2.1.3. Garantia de, no mínimo, 10 (dez) anos para os painéis solares, com Garantia de eficiência: 25% com 80% da potência total de saída.

2.1.4. A CONTRATADA deverá fornecer, na ocasião do recebimento definitivo do objeto, os termos de garantia dos equipamentos instalados, indicando os endereços das empresas que prestam assistência técnica, bem como o termo de garantia dos serviços de instalação prestados;

2.1.5. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso;

2.1.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a sanar defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo, entre outras coisas, a substituição dos bens ou de peças/componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.

2.1.7. Havendo necessidade de encaminhamento dos equipamentos para qualquer outro lugar fora das dependências do CONTRATANTE, para prestação da assistência técnica, a empresa responsável pelo serviço deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com os custos atinentes à retirada, transporte, devolução e reinstalação do mesmo no local onde se encontrava instalado, restabelecendo as condições de pleno funcionamento.

3. DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA):

3.1. Os fornecedores que tiverem interesse em realizar a visita técnica no prédio onde será realizada a instalação, poderão fazê-lo, mediante agendamento prévio com a equipe de engenharia do departamento de planejamento.

3.2. A proponente que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser a vencedora, não poderá alegar, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes no ambiente da prestação do serviço e suas peculiaridades.

4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

4.1. O cronograma de execução e de pagamento obedecerá a seguinte tabela:

| Etapas do processo | Prazo de execução | % para pagamento |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1: projeto executivo | Até o 15º dia | 20% |
| Etapa 2: instalação do sistema | Até o 30º dia | 50% |
| Etapa 3: homologação/aprovação do projeto junto à concessionária | Até o 50º dia | 20% |
| Etapa 4: Treinamento | Até o 60º dias | 10% |
| Total | 60 dias | 100% |

4.2. Os prazos serão contatos a partir do termo de início do contrato.

4.3. Os percentuais de pagamento serão calculados conforme o valor da proposta do licitante.

4.4. Solicita-se, por gentileza, que vossa empresa encaminhe proposta de preços para o objeto, devendo as mesmas serem integralmente detalhadas quanto a todos os materiais e serviços necessários para o cumprimento.

4.5. Os preços ofertados devem incluir todas as despesas diretas e indiretas, tais como: locomoção, combustível, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, civis, comerciais e fiscais.

Os interessados no fornecimento de propostas poderão encaminhar as mesmas no e-mail licitação@paverama.rs.gov.br. Maiores informações pelo telefone (51) 3761-1044.

Prazo para a apresentação da proposta: 06/07/2021.

Paverama, 02 de julho de 2021.

ALEXANDRE LUIS KLEBER

Agente de Contratação