MEMORIAL DESCRITIVO & ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE MEDIÇÃO:

QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PAVERAMA/RS

Obra: QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL

Serviços: MEMORIAL DESCRITIVO

CNPJ: 91.693.317/0001-06

Local: Rua Maria Jantsch, s/n, Bairro Centro, município Paverama/RS

Área: 1.336,50m²

ART Nº 13123385

# INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, com área de 1.336,50m².

A obra está localizada na coordenada: 29°33'12.54”S 51°44'6.58"O

Fonte: Google Earth (2024).

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o perfeito entendimento das instalações projetadas.	Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária só poderá ser executada após prévia autorização da fiscalização, ou por quem por ela delegada. Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos desenhos específicos, se forem autorizadas pela contratante, ela deverá recontratar o projetista para efetuar as alterações ao final da execução dos serviços.

A empresa executante deverá fornecer ART da execução da obra.

Todos os materiais empregados nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas nestas Especificações, salvo disposição expressa e diversa estabelecida nos serviços cujas prescrições prevalecerão.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificações.

Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, verificação da sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

A execução da grama sintética deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas do fabricante, para não perder a garantia do material. A contratada deverá repassar a garantia da grama sintética para a prefeitura municipal. Antes mesmo da entrega da grama a contratada deverá apresentar um escopo da garantia, para que o fiscal possa diligenciar sobre o produto.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações.

OBS: Este memorial descreve os itens mais relevantes que compõem a obra.

# IMPLANTAÇÃO

Foram executados o levantamento planialtimétrico, projeto terraplenagem, projeto arquitetônico (atendendo a norma NBR 9050), estrutural, drenagem pluvial, memorial descritivo e orçamentação.

Os equipamentos utilizados foram Software DataGeosis com CAD próprio – Topográfico – licença SP01-2262; Estação Total Nikon Nivo 2.C (Precisão 2s) licença nº C051307 e GNSS HI-TARGET.

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização do projetista e da FISCALIZAÇÃO. Qualquer equívoco entre o memorial, orçamento e projeto dever ser comunicado ao projetista para que sejam averiguadas e solucionadas em tempo hábil para não atrapalhar o andamento da obra.

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para tanto, a CONTRATADA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como o fornecimento dos equipamentos e dos materiais de primeiros socorros. O canteiro de obra devera ter fita de indentificacao, para que dificultar a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

Serão de uso obrigatório e disponíveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos adequados todos os equipamentos de proteção individual referidos na Norma regulamentadora da ABNT NR-16, tais como: - capacetes de segurança, - protetores faciais, auriculares, máscaras e óculos de segurança, - luvas e mangas de proteção, - botas de borracha ou PVC e calçados de couro, cintos de segurança.

Havendo necessidade de instalação de transporte vertical de materiais, o mesmo será executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites do canteiro de obras. É expressamente proibido o transporte simultâneo de cargas e pessoas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionadas, especificadas e fornecidas pelo CONTRATADA, de acordo com seu plano de construção.

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar o uniforme da empresa durante o horário de trabalho, bem como portar crachá de identificação pessoal.

A Executante atuará na obra com profissionais habilitados com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. O pagamento dos profissionais deverá ser efetuado pela CONTRATADA sem ônus para o Contratante.

Todos os deslocamentos de materiais e operários serão por conta da CONTRATADA.

É responsabilidade da CONTRATADA a guarda dos materiais, ferramentas e a segurança do canteiro de obras.

# DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra de constará de uma quadra esportiva com revestimento de grama sintética, com as dimensões de 27,50m x 48,60m = 1.336,50m². Com marcação de pinos de aço no local. O qual foi apresentado e demonstrado ao Prefeito, Secretário dos esportes e meio ambiente e estes aprovaram o local de sua implantação.  Que deverá ser respeitado para não causar danos ambientais na sua volta, visto que o entorno está consolidado com árvores nativas.

# – SERVIÇOS INICIAIS

- 1.1.1 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação da obra (padrão Caixa) com dimensão de 3,00mx1,50m=4,50m² e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.1.2 – 1.1.3 – ASSENTAMENTO DE POSTES DE CONCRETO E POSTES DE CONCRETO

- O Executante deverá assentar os postes que serão retirados da quadra existente e os novos a serem colocados na quadra, serão 6 novos e 6 existentes. Deverá escavar 0,50mx0,50m e profundidade de 1,50m para o assentamento. Estes postes deverão ser revestidos com pastilhas de borracha até a altura de 1,50m acima da grama sintética. Deverá seguir o serviço conforme a composição SINAPI para o item.

| 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 10,0000000 |
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0780000 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3270000 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,3120000 |

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.1.4 – DEMOLIÇÃO DE GUIAS(MEIO FIO)

- O Executante deverá demolir de forma mecanizada as guias (meio fio) existentes. Estas não serão reaproveitadas. Deverá seguir o serviço conforme a composição SINAPI para o item.

| 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,0878000 |
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0,0672000 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1759000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0772000 |
| 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0878000 |
| 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,0672000 |

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.1.5 – DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES DE CONCRETO

- O Executante deverá demolir de forma mecanizada as vigas e pilares de concreto existentes. Estes não serão reaproveitados. Deverá seguir o serviço conforme a composição SINAPI para o item.

| 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2034000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2609000 |
| 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 2,5040000 |
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 3,2468000 |

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.1.6 - LOCAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos, onde constam os pontos de referência de nível (pinos de ferro). A obra deverá ser locada com uso de equipamentos topográficos e profissionais como topógrafo, nivelador ou engenheiro civil.

- 1.1.7 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na Indústria da Construção.

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de madeira) em todas as faces livres.

- 1.2 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA

- Os serviços constantes neste item da planilha orçamentária serão executados pela prefeitura.  Será a remoção do alambrado com estrutura de aço existente e a limpeza manual da área onde será implantada a quadra com grama sintética. Esses serviços deverão ser executados de forma a não comprometer o andamento da implantação da quadra.

## 1.3 EXECUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA

## 1.3.1 COMPACTAÇÃO DO SOLO

A contratada deverá executar a compactação mecanizada do solo após a limpeza manual realizada pela prefeitura. O serviço deverá seguir os itens da composição SINAPI:

| 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0090000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0190000 |
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0050000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO SOLO PARA FUNDAÇÃO (BLOCOS DE FUNDAÇÃO e VIGAS BALDRAME)

A contratada deverá executar a escavação mecanizada do solo para a execução da viga, conforme os itens SINAPI para o serviço.

| 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1040000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0740000 |
| 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 0,3040000 |
| 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 0,1250000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.3.3 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGA DE BALDRAME

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma da viga, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.

As formas deverão seguir os itens do serviço descrito na SINAPI:

| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0167000 |
| 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,6050000 |
| 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,5470000 |
| 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0,0260000 |
| 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,1340000 |
| 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0530000 |
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4770000 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0880000 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0130000 |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0530000 |

Após o processo de cura do concreto as formas deverão ser retiradas.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.4 e 1.3.5 AÇO PARA VIGA DE BALDRAME

A viga de baldrame será executada com uma armação de aço CA-50, diâmetro 8,00mm e uma armação de aço CA-60, diâmetro 5,00mm conforme consta no projeto estrutural.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.6 CONCRETO

Será executada viga de baldrame com dimensões especificas no projeto, e concreto com resistência à compressão maior ou igual FCK 200 Kg/cm², de primeira qualidade e de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural em anexo.

| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7558000 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322,9777000 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5872000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5333000 |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6046000 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,8259000 |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,7787000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DEBASE COM BRITA GRADUADA

Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo DNIT.

Este serviço somente poderá ser iniciado, após a conclusão do serviço de compactação do solo com placa vibratória. Será executado em conformidade com o perfil transversal do projeto, e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, espalhamento, compactação e acabamento, tendo uma espessura constante de 0,12m, conforme especificado no projeto em anexo e os itens da SINAPI para este serviço.

| 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0090000 |
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0210000 |
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 |
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0280000 |
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 |
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0220000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 |
| 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 1,0000000 |
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0040000 |
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0260000 |

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.8 LASTRO DE AREIA ESPALHAMENTO MANUAL

A Contratada após a execução do serviço da compactação da base com brita graduada, poderá executar o lastro de areia fina de forma manual, conforme a descrição SICRO para o serviço.

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.9 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO

## A Contratada após a execução do serviço de espalhamento da areia fina poderá executar o serviço de pintura de ligação, conforme a descrição SINAPI para o serviço.

| Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019-BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022 | M² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 |
| SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 |
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,004 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055 |
| SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 |
| SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038 |
| SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0051 |
| Cotação | 04 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C(RS) | KG | 0,45 |

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

## 1.3.10 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

A Contratada deverá executar a alvenaria com blocos de concreto estrutural, em concordância com as inclinações da quadra esportiva e finalizar logo abaixo da grama sintética, (a grama sintética termina em cima da viga de concreto). Os itens deverão ser os que estão na composição da SINAPI para o serviço.

| 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1,5500000 |
| 38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 15,5100000 |
| 38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1,2900000 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0500000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0500000 |
| 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0187000 |

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.4. MICRODRENAGEM

- 1.4.1 DRENO SUPERFICIAL

- Para a implantação da quadra esportiva a contratada deverá executar uma rede de drenagem pluvial, este procedimento se faz necessário para melhorar o desempenho e aumentar a vida útil da grama sintética. Este serviço será executado com dreno de seção 0,40mx0,40m e tubulação de concreto poroso de Ø200MM e a descrição da SINAPI para o item.

| 102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1414000 |
| 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 1,0300000 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1019000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3056000 |
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0008000 |
| 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0,1600000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.4.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA

- A Contratada deverá executar uma caixa enterrada hidráulica em toda a troca de direção da tubulação, conforme o projeto e a composição SINAPI para o serviço.

| 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0041000 |
| 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,0888000 |
| 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,1056000 |
| 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0094000 |
| 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,3312000 |
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 61,4307000 |
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0069000 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3668000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8596000 |
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0515000 |
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0419000 |
| 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,0252000 |
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0,4900000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.5 GRAMA SINTÉTICA PARA A QUADRA

- 1.5.1 a 1.5.3 GRAMA SINTÉTICA

A Contratada deverá dar atenção a aplicabilidade da grama sintética ao escolher o fornecedor, pois esta não poderá ter uma baixa necessidade de resistência. A grama que será aplicada na quadra esportiva deverá ser fabricada para a prática esportiva e deverá obedecer às especificações do fabricante.

A grama do projeto para a quadra é grama sintética e na cor verde com fios em polietileno, 50mm de altura total (base+pelo). Para as linhas demarcatórias a grama deverá ser na coloração branca devidamente fixadas e soldadas definindo as faixas de demarcação da quadra.

O tapete da grama deverá ser instalado após a pintura de ligação de forma que fique firma e sem rugas. Sobre este será aplicado uma camada de areia com espessura de 0,01m e mais 0,02m de espessura de granulado de borracha (8Kg/m²) após a areia. Deverá ser feita varredura para homogênea distribuição dos materiais e acabamentos. A inclinação da quadra é de 1% para o escoamento da água da chuva para a drenagem.

A instalação deve ser feita por profissionais experientes, que possuam o conhecimento necessário para realizar o trabalho de forma precisa e eficiente. Todas as instruções do fabricante deverão ser seguidas conforme descritas nas especificações do produto para não haver perda de garantia.

A Contratada deverá entregar um termo de garantia e utilização do produto ao final da obra. Deverá descrever como será a feita a limpeza e manutenção da grama sintética e também qual o calçado adequado para ser usado, seguindo as orientações do fabricante.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.6 EQUIPAMENTOS

- 1.6.1 e 1.6.2 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA

A Contratada deverá instalar a rede de proteção esportiva na quadra com malha 10 e fio 4mm. Deverá ser fixada nos postes de concreto e ter três linhas de cabo de aço galvanizado de 10mm para a sustentação da mesma.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.6.3 CONJUNTO TRAVE

A Contratada deverá instalar um conjunto de trave com dimensão de 5,00m x 2,20m em tubo de aço galvanizado de 3,0” com pintura primer na cor branca com rede de fio 4mm 100% naylon com proteção UV.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.6.4 BORRACHA PASTILHADA

A Contratada deverá revestir os postes de concreto assentados na quadra, com borracha pastilhada, até a altura de 1,50m da grama sintética, conforme os itens SINAPI para o serviço.

| 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0,5637000 |
| 4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | 1,0600000 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4836000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2015000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.6.5 MOURÃO DE CONCRETO PARA JUÍZES E JOGADORES RESERVAS

A Contratada deverá executar a colocação de mourão de concreto reto, seção quadrada, *10 x 10* cm, h= 3,00 m, em torno dos lugares destinados aos juízes e jogadores reservas.

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

- 1.6.6 TELHAMENTO PARA JUÍZES E JOGADORES RESERVAS

A Contratada deverá executar telhamento nos lugares destinados aos juízes e jogadores reservas, conforme os itens SINAPI para o serviço.

| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 1,1660000 |
| 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,1500000 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970000 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0910000 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0009000 |
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0013000 |

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização.

# 1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1.7.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil.

1.7.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

1.7.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

1.7.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização.

1.7.5 -  É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

1.7.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

1.7.7 -  Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos.

1.6.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da Fiscalização, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

## 1.8 ACEITAÇÃO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra.

Paverama/RS, 11 de abril de 2024.

______________________                                  ______________________________________

Prefeito Municipal                                             Engenharia Eldon Reckziegel Ltda - ME

Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel

CREA/RS 048.490